|  |  | Commune recherchée :. 66600 Opoul-Périllos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ce rapport de risques est délivré à titre informatif. Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous. Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | georisques.gouv.fr/cgu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le BRGM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Risques naturels identifiés :. |  |
|  |  |  | sur ma commune :. INONDATION. |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. REMONTÉE DE NAPPE. |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. SÉISME. |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. MOUVEMENTS DE TERRAIN. |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES. |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. FEU DE FORÊT. |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. RADON. |  |  |
|  | 2 Risques technologiques identifiés :. |  |
|  |  |  | sur ma commune :. INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE). |  |  |
|  |  |  | sur ma commune :. POLLUTION DES SOLS. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque d'inondation sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les types de risques d'inondation sur ma commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau Crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau: Une crue dite « éclair », se caractérise par une montée des eaux rapide, qui s'accompagne d'un courant très puissant et dangereux, pouvant charrier des éléments solides (sable, galets, etc).. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PAPI : PAPI - Agly. Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est PAPI_2022_0038. Il couvre les aléas et sous aléas :. Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DDRM : DDRM66. Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :. Inondation Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque d'inondation sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Code NOR |  | Libellé |  | Début le |  |  | Sur le journal officiel du |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INTE1502134A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 29/11/2014 |  |  | 19/02/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IOCE1202909A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 21/11/2011 |  |  | 02/02/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IOCE0902322A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 24/01/2009 |  |  | 29/01/2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INTE9900488A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 12/11/1999 |  |  | 04/12/1999 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INTE9600091A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 15/12/1995 |  |  | 17/04/1996 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INTE9200465A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 26/09/1992 |  |  | 13/10/1992 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INTX9210229A |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 22/01/1992 |  |  | 09/07/1992 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOR19861211 |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 12/10/1986 |  |  | 09/01/1987 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOR19821118 |  | Inondations et/ou Coulées de Boue |  | 06/11/1982 |  |  | 19/11/1982 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de remontées de nappe sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues. Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | REMONTÉE DE NAPPES :. Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe. L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PAPI : PAPI - Agly. Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est PAPI_2022_0038. Il couvre les aléas et sous aléas :. Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de séisme sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique. Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DDRM : DDRM66. Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :. Séisme. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées. Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 3/5. Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 épisodes sismiques classés en catastrophe naturelle dans ma commune : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de séisme sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Code NOR |  | Libellé |  | Début le |  |  | Sur le journal officiel du |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INTE9600301A |  | Secousse Sismique |  | 18/02/1996 |  |  | 04/09/1996 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de mouvements de terrain sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les types de risques mouvements de terrain à ma commune: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) : Cavités souterraines formées naturellement, générant des vides dont les toits sont susceptibles de rompre subitement. Eboulements ou chutes de pierres et de blocs. Action de l'érosion, des conditions météorologiques et des systèmes racinaires sur les flancs rocheux, entrainant le détachement de pierres et blocs.. Glissements de terrain. Mouvements plus ou moins lents d'un sol en pente qui se détache. Ils ont lieu selon la nature du sol, l'inclinaison de la pente et les intempéries. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DDRM : DDRM66. Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :. Mouvement de terrain Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines) Eboulement ou chutes de pierres et de blocs Glissement de terrain. |  |  |  |  |  |  |
|  | Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.. Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de retrait gonflement des argiles sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RGA : Échelle règlementaire et obligations associées. Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de 2/3. Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prevenir le risque.. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de feu de forêt sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un incendie de forêt ou de végétation peut être défini comme une combustion, qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l’espace, dans un milieu végétalisé. On parle d'incendie de forêt lorsqu’une forêt, un maquis ou une garrigue, d’une surface minimale de 0,5 hectares d'un seul tenant, est touché par les flammes et qu'une partie au moins des arbres ou arbustes est détruite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OLD : Obligation Légale de Débroussaillement. Votre commune se situe dans une zone concernée par les obligations légales de débroussaillement (OLD). Il s'agit de débroussailler, à l'intérieur de ce zonage : • les abords des constructions sur une profondeur minimale de 50 mètres ; • les voies privées sur une profondeur maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page dédiée aux OLD sur Géorisques, le site jedebroussaille.gouv.fr et le site de l'ONF. Vous pouvez également consulter la fiche informative sur les obligations de débroussaillement.. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DDRM : DDRM66. Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :. Feu de forêt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque radon sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations. Sur l'échelle règlementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3. Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux. Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas. Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les types de risques installations industrielles classées (ICPE) sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 entreprise(s) SEVESO seuil haut sur la commune. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informations détaillées : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PPRT : PPRT - TITANOBEL. Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) nommé PPRT - TITANOBEL a été approuvé sur votre commune. Le PPRT couvre les aléas suivants :. Risque industriel Effet de surpression. Votre commune est concernée par un plan de zonage couvrant les règlements suivants : - 02 : Prescriptions - 03 : Interdiction - 04 : Interdiction stricte Date de prescription : 28/01/2008 Date d'approbation : 11/10/2012 Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées. Pour avoir le règlement complet et l'ensemble des détails du PPR, vous pouvez consulter La page de détail de ce PPR.. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DDRM : DDRM66. Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :. Risque industriel Effet de surpression. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risque de pollution des sols sur Opoul-perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risque sur la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les types de Pollution des sols sur ma commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ancien(s) site(s) industriel(s) ou activité(s) de service sur la commune. La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des sols. Il peut s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de services potentiellement polluantes. La CASIAS ne renseigne aucunement sur l'état de pollution ou non d'un site.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 3.. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 mouvements de terrain recensés dans la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifiant |  | Type |  | Lieu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11301233 |  | Chute de blocs / Eboulement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304421 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304422 |  | Effondrement / Affaissement |  | 400m au SE du Cortal Lalane sur le flanc E de la colline au pied de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304423 |  | Effondrement / Affaissement |  | 150m au SW du Cortal Lalane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304424 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304425 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304426 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304427 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304428 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304429 |  | Effondrement / Affaissement |  | 1850m au NE de Périllos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304430 |  | Effondrement / Affaissement |  | 400m W du Cortal lalane, 1000m au SE de Périllos sur la rive droite du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304431 |  | Effondrement / Affaissement |  | 350m E du Cortal Lalane à 100m de la route d'Opoul à Périllos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304432 |  | Effondrement / Affaissement |  | à l'extrémité du thalweg sur la gauche de la piste qui va vers le sommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304433 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304434 |  | Effondrement / Affaissement |  | sur la veille route d'Opoul à Vingrau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304435 |  | Effondrement / Affaissement |  | 50m au SW du Cortal "La Bouzigue", 250m au S de la cote 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304436 |  | Effondrement / Affaissement |  | 1500m au NW de Périllos et 80m à W de la ligne haute tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304437 |  | Effondrement / Affaissement |  | au sommet du principal affluent du thalweg, à droite, qui descend de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304438 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304439 |  | Effondrement / Affaissement |  | entre la baume Auriol et Coume Fousque dans le fossé de la route |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304440 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304441 |  | Effondrement / Affaissement |  | au NE de Ste Barbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304442 |  | Effondrement / Affaissement |  | 450m au SW du Cortal Lalane rive gauche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304443 |  | Effondrement / Affaissement |  | sur la rive droite du Roboul, 500m au SW du cortal Lalane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304444 |  | Effondrement / Affaissement |  | sur la rive droite du thalweg et à 10m, 20m en amontv d'un gros bloc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304445 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304446 |  | Effondrement / Affaissement |  | à E de la ligne à haute tension, 600m N-NE du Cortal du Duc, petit chêne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304447 |  | Effondrement / Affaissement |  | sur la bordure E de la vigne située 200m au S du Cortal Lalane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304450 |  | Effondrement / Affaissement |  | à 10m au pied de la falaise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304457 |  | Effondrement / Affaissement |  | 1400 m au SE d'Opoul sur la gauche de la route d'Opoul à Fitou à la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304488 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304489 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304500 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304503 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304504 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304575 |  | Effondrement / Affaissement |  | 250m au N de la cote 222 sur la rive droite du thalweg dans la barre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304576 |  | Effondrement / Affaissement |  | au N de la bergerie en ruine de la cote 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304577 |  | Effondrement / Affaissement |  | au SE de la bergerie en ruine de la cote 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304586 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Identifiant |  | Type |  | Lieu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304587 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304588 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304589 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304590 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304591 |  | Effondrement / Affaissement |  | 2km après le pont, sur un plateau en haut d'une falaise |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304592 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304593 |  | Effondrement / Affaissement |  | à proximité du Roc Roudon |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304594 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304607 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304608 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304609 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304610 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304615 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304618 |  | Effondrement / Affaissement |  | sous l'église Saint Michel de Périllos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304640 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304641 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304643 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304685 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304686 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304687 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304688 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304689 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304690 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304691 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304692 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304693 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304694 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304695 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304696 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304697 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304698 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304699 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304700 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304701 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304702 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304703 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11304704 |  | Effondrement / Affaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 cavités recensées dans la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifiant |  | Type |  | Nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011358 |  | naturelle |  | Barreng du Reboul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011359 |  | naturelle |  | Barreng de Perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011361 |  | naturelle |  | Barreng aux Chèvres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011362 |  | naturelle |  | Barreng de Perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011363 |  | naturelle |  | Barrenc du Figuier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011364 |  | naturelle |  | Petit barreng de Perillos numéro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011365 |  | naturelle |  | Petit barreng de Perillos numéro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011366 |  | naturelle |  | Effondrement de Perillos numéro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011367 |  | naturelle |  | Effondrement de Perillos numéro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011368 |  | naturelle |  | Grande grotte de Perillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011369 |  | naturelle |  | Grotte de l'Hermitage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011370 |  | naturelle |  | Grotte-abri de Reboul numéro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011371 |  | naturelle |  | Grotte-abri de Reboul numéro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011372 |  | naturelle |  | Grotte du château d'Opoul numéro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011373 |  | naturelle |  | Grotte du château d'Opoul numéro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011374 |  | naturelle |  | Grotte du château d'Opoul numéro 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011375 |  | naturelle |  | Grand barreng de Perillos numéro 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011376 |  | naturelle |  | Grand barreng de Perillos numéro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011377 |  | naturelle |  | Barrenc de Belle Auriol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011378 |  | naturelle |  | Perte du ravin de la Perdissiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011379 |  | naturelle |  | Barrenc du Sarrat de la Perdissiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011380 |  | naturelle |  | Barrenc de Bouzigue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011381 |  | naturelle |  | Barreng de Caune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011382 |  | naturelle |  | Barreng du Chêne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011383 |  | naturelle |  | Barreng de la Chèvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011384 |  | naturelle |  | Barrec de Coume Fousque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011385 |  | naturelle |  | Barreng du mas Farines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011386 |  | naturelle |  | Barrenc de Jumele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011388 |  | naturelle |  | Perte de Roboul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011389 |  | naturelle |  | Aven de Bouzigue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011391 |  | naturelle |  | Barrenc de Sarrat Mal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011392 |  | naturelle |  | Barrenc numéro 1 de Cortal du Duc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011393 |  | naturelle |  | Perte de Vigne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011396 |  | naturelle |  | Barreng des Gralles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011406 |  | naturelle |  | Barrenc numéro 2 des Amandiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011407 |  | naturelle |  | Aven-perte du Moulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011502 |  | naturelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011513 |  | naturelle |  | Source karstique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011518 |  | naturelle |  | Aven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Identifiant |  | Type |  | Nom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011520 |  | naturelle |  | Source karstique |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011521 |  | naturelle |  | Puits d'Hauris |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011536 |  | naturelle |  | Source karstique |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011554 |  | naturelle |  | Doline |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011559 |  | naturelle |  | Aven |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011741 |  | naturelle |  | Grotte n°2 Sarrat du vent |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011742 |  | naturelle |  | Aven Perte de Manteil |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011743 |  | naturelle |  | Barrenc n°1 de Sardat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011744 |  | naturelle |  | Barrenc n°2 de Sardat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011787 |  | naturelle |  | Doline |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011788 |  | naturelle |  | Doline |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011789 |  | naturelle |  | Doline |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011790 |  | naturelle |  | Doline |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011791 |  | naturelle |  | Caune du Jaumatot |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011826 |  | naturelle |  | Perte du Roboul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011827 |  | naturelle |  | Aven de l'Eglise |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011885 |  | ouvrage civil |  | Exsurgence de l'Eolienne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011894 |  | ouvrage civil |  | Galerie de l'exurgence de Caune Negre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011895 |  | ouvrage civil |  | Galerie de l'exurgence de Castell |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0011901 |  | ouvrage civil |  | Ancienne citerne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012050 |  | naturelle |  | Ancêtre (Aven de) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012051 |  | naturelle |  | Pentecôte (Aven de) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012052 |  | naturelle |  | Pétales (Aven des) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012053 |  | naturelle |  | Victor (Aven) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012054 |  | naturelle |  | Sarrat de la Mourtre (Aven du) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012055 |  | naturelle |  | Trois Lundis (Aven des) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012056 |  | naturelle |  | Genièvre (Aven du) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012057 |  | naturelle |  | Renard (Aven du) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012058 |  | naturelle |  | Pelade (Aven de la) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012059 |  | naturelle |  | Pylone (Aven du) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012060 |  | naturelle |  | Maric Sarrat Nal (Aven du) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012061 |  | naturelle |  | Deux brebis (Aven des) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012062 |  | naturelle |  | Sarrat de la Mourtre (Aven) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012063 |  | naturelle |  | Amphore (Aven de) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012064 |  | naturelle |  | Comète (Aven de la) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012065 |  | naturelle |  | Lune (Aven de la) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012066 |  | naturelle |  | Point 232 (Aven) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012067 |  | naturelle |  | Cortal d'en Drilles (Aven du) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LROAA0012073 |  | naturelle |  | Ravin de la Coume Figue (Grotte du) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66600 Opoul-Périllos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Annexe 3 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifiant |  | Nom établissement |  | Etat | Activité principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SSP3934652 |  | Décharge |  | En arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SSP3934651 |  | Décharge |  | Indéterminé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SSP3934393 |  | Décharge |  | En arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SSP3934392 |  | Décharge |  | Indéterminé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SSP3933089 |  |  |  | En arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |